UDC

JGJ

中华人民共和国行业标准

Ｐ                                            JGJ64－201×

备案号 J ×××－201×

饮食建筑设计规范

Code for design of dietetic buildings

（征求意见稿）

201×－××－××发布                        201×－××－××实施

中华人民共和国住房和城乡建设部  发布

中华人民共和国行业标准

饮食建筑设计规范

Code for design of dietetic buildings

JGJ 64-201×

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：201×年×月×日

中国建筑工业出版社

201×  北京

前  言

根据住房和城乡建设部《关于印发<2010年度工程建设标准制订、修订计划>的通知》（建标[2010]43号）的要求，规范编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，修订了本规范。

本规范主要技术内容是：1．总则；2．术语；3．基地和总平面；4．建筑设计；5．建筑设备。

本规范修订的主要技术内容是：1．将适用范围界定为新建、扩建和改建的有就餐空间的饮食建筑设计；不适用于中央厨房、集体用餐配送单位、医院和疗养院的营养厨房、无就餐场所的食品店的设计；2. 修改和补充了建筑设计部分的相关内容；3．增加了术语部分的内容。

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，由中国建筑东北设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议，请寄送中国建筑东北设计研究院有限公司（地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街65号，邮编：110006）。

本规范主编单位：中国建筑东北设计研究院有限公司

本规范参编单位：中南建筑设计院股份有限公司

重庆大学建筑城规学院

解放军后勤工程学院

中国烹饪协会

本规范主要起草人员：陈志新  王洪礼 乔  博  涂正存  马友才  熊  江

戴志中  刘彦君  武晓勇  戴  蕾  胡望社  冯恩援

本规范主要审查人员：x x x    x x x    x x x

目  次

1  总则	1

2  术语	2

3  基地和总平面	5

4  建筑设计	6

4.1  一般规定	6

4.2  用餐区域和公共区域	8

4.3  厨房区域	9

4.4  辅助区域	11

5  建筑设备	13

5.1  给水排水	13

5.2  供暖通风和空气调节	13

5.3  电气	15

本规范用词说明	19

引用标准名录	20

附：条文说明	21

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms	2

3  Building Land and Site Planning	5

4  Architectural Design	6

4.1  General Requirements	6

4.2  Dining Area and Public Area	8

4.3  Kitchen Area	9

4.4  Auxiliary Area	11

5  Building Service	13

5.1  Water Supply and Drainage	13

5.2  Heating, Ventilation and Air Conditioning	13

5.3  Building Electrical	15

Explanation of Wording in This Code	19

List of Quoted Standards	20

Addition: Explanation of Provisions	21

1 总  则

1.0.1  为使饮食建筑设计符合适用、安全、卫生、经济、节能环保等基本要求，制定本规范。

1.0.2  本规范适用于新建、改建和扩建的有就餐空间的饮食建筑设计。不适用于中央厨房、集体用餐配送单位、医院和疗养院的营养厨房、无就餐场所的食品店的设计。

1.0.3  按经营方式、饮食制作方式及服务特点划分，饮食建筑可分为餐馆、快餐店、饮食店、食堂等四类。

1.0.4  饮食建筑按建筑规模分为特大型、大型、中型和小型，并应符合表1.0.4的规定。

表1.0.4  饮食建筑的规模

| 建筑规模 | 建筑面积（m2）或用餐区域座位数(座） | 食堂服务的人数（人） |
| --- | --- | --- |
| 特大型 | 面积＞3000（或座位数＞1000） | -- |
| 大型 | 500＜面积≤3000（或250＜座位数≤1000） | 人数＞1000 |
| 中型 | 150＜面积≤500（或75＜座位数≤250） | 100＜人数≤1000 |
| 小型 | 面积≤150（或座位数≤75） | 人数≤100 |

注：1.表中建筑面积指与食品制作供应直接或间接相关区域的使用面积，包括用餐区域、厨房区域和辅助区域。

2.食堂按服务人数划分规模。

1.0.5  饮食建筑设计应根据不同类型和规模的需求，为消费者提供卫生、安全和舒适的就餐环境，为工作人员提供高效、便捷的工作条件。

1.0.6  饮食建筑设计应因地制宜，与当地的经济和技术发展水平相结合，遵守安全卫生、环境保护、节地、节能、节水、节材等的有关规定。

1.0.7  饮食建筑设计除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术  语

2.0.1  餐馆（又称酒家、酒楼、酒店、饭庄、饭店）restaurant

接待消费者就餐或宴请宾客的营业性场所，为消费者提供中西式菜点（中餐、西餐、日餐、韩餐等）和酒水、饮料。餐馆包括火锅店、烧烤店和自助餐厅等。

2.0.2  快餐店  fast food restaurant（refreshment store）

能在短时间内供应冷热饮食的营业性场所，为消费者提供方便快捷、品种集中的菜点、茶水、饮料等，食品加工供应形式以集中加工配送，在分店配餐供应    为主。

2.0.3  饮食店（包括酒吧、咖啡厅、茶馆等）cafeteria

为消费者提供咖啡、茶水、酒水、冷热饮料及果蔬、甜品和小吃为主的营业性场所。

2.0.4  食堂  messhall（canteen）

设于机关、学校、厂矿和企事业单位内部，供应员工、学生就餐的场所，一般具有饮食品种多样、消费人群固定、供餐时间集中等特点。

2.0.5  火锅店  chafing dish restaurant

直接在餐桌上通过持续加热的盛汤炊具来熟制食品的餐馆。

2.0.6  烧烤店  barbecue restaurant

在餐桌上或厨房用烧烤方式来熟制食品的餐馆。

2.0.7  用餐区域  dining room

饮食建筑内供消费者就餐的场所，包括餐厅、包间等。

2.0.8  主食制作区（间）  staple food processing section

指将米、面、豆类及杂粮等制作成待熟制半成品的加工场所，也称主食初加工区（间）。

2.0.9  主食热加工区（间）  staple food hot processing section area

指对主食半成品进行蒸、煮、烤、烙、煎、炸等熟制加工的操作场所。

2.0.10  副食粗加工区（间）  dishes raw processing section

指对食品原料进行挑拣、整理、解冻、清洗、剔除不可食用部分等的加工处理场所。

2.0.11  副食细加工区（间）  main course fine processing section

把经过粗加工的食品进行洗、切、称量、拼配等加工处理成为半成品的操作场所，也称切配区（间）。

2.0.12  副食热加工区（间）  cooking section

指对经过细加工、切配的原料或半成品进行煎、炒、炸、焖、煮、烤、烘、蒸及其他熟制加工处理的操作场所，也称烹饪区（间）、烹调热加工区（间）。

2.0.13  冷荤间（又称凉菜间、冷菜间、熟食间、卤味间等） cold dish room

指对经过烹制成熟或腌渍入味后的食品进行简单制作并拼配装盘、短时间存放的场所，制成的菜肴无需加热即可食用。

2.0.14  生食海鲜间 raw seafood room

指不经过加热处理即供食用的生长于海洋的鱼类、贝壳类、头足类等水产品的加工、拼配、短时间存放的场所。

2.0.15  裱花间 decorating room

指以糖、粮、油、蛋为主要原料经焙烤加工而成的糕点胚，在其表面表以奶油、人造奶油等制成糕点食品的加工、拼配、短时间存放的场所。

2.0.14  备餐区（间）  pantry section

指主、副食成品的整理、分装、分发及暂时置放直接入口食品的专用场所。

2.0.15  餐用具洗消间 decontamination room

指对餐饮用具和接触直接入口食品的工具、容器进行清洗、消毒的操作场所。

2.0.16  餐用具存放间 tableware storage room

指存放经清洗、消毒后的餐饮用具和接触直接入口食品的工具、容器的场所。

2.0.17 风味餐馆的特殊加工间 Special processing between flavor restaurant

如烤炉间（包括烤鸭、鹅等）或其他加工间等，可根据需要设置，其热加工间应按本规范要求设置。

2.0.18  化验室  laboratory

主要指对自行加工食品的检测、化验场所。

2.0.19  库房  store room

包括食品库房和非食品库房，食品库房包括主食库、蔬菜库、干菜库、冷藏库、调料库、饮料库等；非食品库房包括杂品库等。

2.0.20  厨房专间  Kitchen special room

指处理或短时间存放直接入口食品的专用操作间，包括冷荤间、裱花间、生食海鲜间等。

3 基地和总平面

3.0.1  饮食建筑必须符合当地城市规划、食品卫生、环保和消防等部门的要求，选择消费者使用方便、通风良好并具有给水排水条件和电源供应的地段。

3.0.2  饮食建筑应设置在扩散性污染源影响范围以外，与其它有碍公共卫生的污染源有足够的安全防护距离，并须符合相关食品卫生监督机构的规定。

3.0.3  特大型、大型饮食建筑的基地应分别设置人流出入口、洁净货流出入口和非洁净货流出入口。中小型饮食建筑因基地条件限制无法分别设置的，应确保运送的食材和食品带有完整的包装或处于加盖的容器内，避免食材和食品在运送过程中受到污染。但同时应妥善处理基地内易燃、易爆物品及废弃物的运输路线与存放堆场，不与人流和洁净货流混淆交叉。

3.0.4  饮食建筑应采取措施，防止油烟、气味、噪音及废弃物对邻近建筑物或环境造成污染。

3.0.5  中型以上饮食建筑基地应设置机动车及非机动车停车场地，停车数量应符合当地规划主管部门的规定，并且按照《无障碍设计规范》GB50763的要求设置无障碍机动车停车位。

4  建筑设计

4.1 一般规定

4.1.1  饮食建筑的功能空间可划分为四个区域：用餐区域、厨房区域、公共区域和辅助区域。区域的划分及各类用房的组成见表4.1.1。

表4.1.1  饮食建筑的区域划分及各类用房组成

| 区域分类 |  | 各类用房举例 |
| --- | --- | --- |
| 用餐区域 |  | 宴会厅、各类餐厅、包间等 |
| 厨房区域 | 餐馆、食堂、快餐店 | 主食加工区（间）（包括主食制作、主食热加工区（间）等）、副食加工区（间）（包括副食粗加工、副食细加工、副食热加工区（间）等）、厨房专间（包括冷荤间、生食海鲜间、裱花间等）、备餐区（间）、餐用具洗消间、餐用具存放间等 |
|  | 饮食店 | 冷食加工区（间）（包括原料调配、热加工、冷食制作、其他制作及冷藏区（间）等）、冷（热）饮料加工区（间）（包括原料研磨配制、饮料煮制、冷却和存放区（间）等）、点心和小吃制作区（间）、食品存放区（间）、冷荤间、裱花间、餐用具洗消间、餐用具存放间等 |
| 公共区域 |  | 门厅、过厅、等候区、大堂、休息厅（室）、公共卫生间、点菜区、歌舞台、收款处（前台）、饭票（卡）出售（充值）处及外卖窗口等 |
| 辅助区域 |  | 食品库房（包括主食库、蔬菜库、干菜库、冷藏库、调料库、饮料库）、非食品库房、办公用房及工作人员更衣间、淋浴间、卫生间、化验室、清洁间、垃圾间等 |

注：1.厨房专间、冷食制作间、餐用具洗消间应单独设置。

2.各类用房可根据需要增添、删减或合并在同一空间。

4.1.2  用餐区域每座最小使用面积宜符合表4.1.2的规定。

表4.1.2  用餐区域每座最小使用面积（m2/座）

| 分类 | 餐馆 | 快餐店 | 饮食店 | 食堂 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.1 |

4.1.3  食品处理区与用餐区域的面积比应符合表4.1.3的规定：

表4.1.3  食品处理区与用餐区域的面积比

| 分类 | 建筑规模 | 食品处理区与用餐区域面积比 |
| --- | --- | --- |
| 餐馆 | 小型 | ≥1：2.0 |
|  | 中型 | ≥1：2.2 |
|  | 大型 | ≥1：2.5 |
|  | 特大型 | ≥1：3.0 |
| 快餐店、饮食店 | 小型 | ≥1：2.5 |
|  | 中型及中型以上 | ≥1：3.0 |
| 食堂 | 小型 | 食品处理区面积不小于30m2 |
|  | 中型 | 食品处理区面积按100人以上每增加1人增加0.3m2 |
|  | 大型 | 食品处理区面积按1000人以上超过部分每增加1人增加0.2m2 |

注：1、表中所示面积为使用面积。

2、使用半成品加工的饮食建筑以及单纯经营火锅、烧烤的餐馆，食品处理区与就餐区域面积之比在上表基础上可适当减少。

3.食品处理区面积为厨房区域和辅助区域的食品库房面积之和。

4.1.4  位于二层及二层以上的餐馆、饮食店和位于三层及三层以上快餐店宜设置乘客电梯；位于二层及二层以上大型食堂宜设置自动扶梯。

4.1.5  饮食建筑应进行无障碍设计，并应符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB50763的规定。

4.1.6  用餐区域、厨房区域、食品库房等用房应采取防鼠、防蝇和防其他有动物、害昆虫及防尘、防潮、防异味、通风等有效措施。

4.1.7  饮食建筑在适当部位应设拖布池和清扫工具存放空间，且应与厨房区域分开，大型以上饮食建筑宜设置独立隔间。

4.1.8  饮食建筑防火设计除应执行本规范外，尚应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的相关规定。厨房区域、用餐区域的吊顶和其他饰面装修，应符合该建筑物耐火等级的规定，并采用非燃烧材料或难燃烧材料，同时应符合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的相关规定。

4.1.9  饮食建筑室内所用建筑材料和装修材料应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325的规定。

4.1.10 饮食建筑室内空气质量应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的规定。

4.1.11  饮食建筑室内声环境设计应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118的规定。

4.2   用餐区域和公共区域

4.2.1  用餐区域的室内净高应符合下列规定：

1  中型、小型饮食建筑用餐区域不应低于2.6m，如设空调，室内净高可适当降低，但不应低于2.4m；

2  大型以上饮食建筑用餐区域不应低于3.0m；

3  异型顶棚的用餐区域室内净高可适当降低，但最低处不应低于2.4m。

4.2.2  用餐区域的通行宽度应符合下列规定：

1  仅就餐者通行时，通行宽度不应小于500mm；

2  有就餐者和服务员通行时，通行宽度不应小于900mm；

3  有就餐者和小车通行时，通行宽度不应小于1200mm。

4.2.3  用餐区域采光、通风应良好。天然采光时，侧面采光窗洞口面积不宜小于该厅地面面积的1/6。直接自然通风时，通风开口面积不应小于该厅地面面积的1/20。无自然通风的餐厅需设机械通风排气设施。

4.2.4  用餐区域的室内各部分面层均应选用不宜积垢、易清洁的材料，墙及天棚阴角宜做成弧形。

4.2.5  食堂用餐区域售饭口(台)应采用光滑、不渗水和易清洁的材料。

4.2.6  公共区域的主要用房除按第4.2.7条规定设置外，其余均按实际需要设置。

4.2.7  公共区域的卫生设施设计应符合下列规定：

1  公共卫生间宜设置前室，卫生间的门不宜直接开向用餐区域；卫生间应采用水冲式；

2  卫生间宜有天然采光和自然通风，条件不允许时，应采取机械通风设施；

3  没有单独设置卫生间的快餐店宜设置洗手盆，并宜设儿童用洗手盆；

4  卫生设施数量的确定应符合国家现行行业标准《城市公共厕所设计标准》CJJ14的规定及现行国家标准《无障碍设计规范》GB50763的相关规定。

4.3   厨房区域

4.3.1  餐馆、快餐店和食堂的厨房区域可根据经营性质、协作组合关系等实际需要选择设置下列各部分：

1  主食加工区（间）---包括主食制作和主食热加工区（间）；

2  副食加工区（间）---包括副食粗加工、副食细加工、副食热加工区（间）及风味餐馆的特殊加工间；

3  厨房专间---包括冷荤间、生食海鲜间、裱花间等，厨房专间应单独设置隔间；

4  备餐区（间）---包括主食备餐、副食备餐区（间）；

5  餐用具洗涤消毒间与餐用具存放间，餐用具洗涤消毒间应单独设置。

4.3.2   饮食店的厨房区域可根据经营性质选择设置下列各部分：

1  冷食加工区（间）---包括原料调配、热加工、冷食制作、其他制作区（间）及冷藏场所等，冷食制作应单独设置隔间；

2  冷、热饮料加工区（间）---包括原料研磨配制、饮料煮制、冷却和存放区（间）等；

3  点心、小吃、冷荤等制作的房间内容参照4.3.1条规定的有关部分；

4  餐用具洗涤消毒间与餐用具存放间，餐用具洗涤消毒间应单独设置。

4.3.3  厨房区域应按原料进入、原料处理、主食加工、副食加工、备餐、成品供应、餐用具洗涤消毒及存放的工艺流程合理布局，严格做到原料与成品分开，生食与熟食分隔加工和存放，食品加工处理流程宜为生进熟出单一流向，并应符合下列规定：

1  副食粗加工宜分设肉禽、水产的工作台和清洗池，粗加工后的原料送入细加工区应避免反流，遗留的废弃物应妥善处理；

2  冷荤成品、生食海鲜、裱花蛋糕应在厨房专间内进行拼配。大型及大型以上的饮食建筑在厨房专间入口处应设置有洗手、消毒、更衣设施的通过式预进间；中、小型饮食建筑应在厨房专间入口处设置洗手、消毒和更衣设施。

3  饮食店的冷食制作间入口处应设置洗手、消毒和更衣设施；

4  垂直运输的食梯应生、熟分设。

4.3.4  厨房区域各类加工制作场所的室内净高不宜低于2.5m。

4.3.5  厨房区域各类加工间的工作台边（或设备边）之间的净距宜符合表4.3.5的要求。

表4.3.5  加工间的工作台边（或设备边）之间的净距

| 使用方式 | 单面操作 |  | 双面操作 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无人通行 | 有人通行 | 无人通行 | 有人通行 |
| 净距（m） | 0.70 | 1.20 | 1.20 | 1.50 |

注：快餐店可根据炊厨人数、流程的安排适当减小

4.3.6  厨房区域加工间天然采光时，其侧面采光窗洞口面积不宜小于地面面积的1/6；自然通风时，通风开口面积不应小于地面面积的1/10。

4.3.7  厨房区域各加工场所的室内构造应符合下列规定：

1  地面应采用无毒、无异味、不易积垢、不渗水、防滑易清洗、耐磨损的材料。

2  地面应处理好防水、排水，排水沟内阴角应采用圆弧形。

3  地面不宜设置台阶。

4  墙面、隔断及工作台、水池等设施均应采用无毒、无异味、不透水、易清洁的材料，各阴角宜做成曲率半径在3cm以上的弧形；

5  窗台宜做成倾斜不宜放置物品的形式；

6  厨房专间、备餐区等清洁操作区内不得设置排水明沟，地漏应能防止废弃物流入及浊气溢出；

7  天花板应选用无毒、无异味、不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐湿的装修，水蒸气较多的房间的天花板宜有适当坡度，减少凝结水滴落；

8  粗加工区（间）、细加工区（间）、餐用具洗消间等需经常冲洗的宜潮湿场所应有1.5米以上光滑、不吸水、耐用和宜清洗材料墙裙，厨房专间应铺设到墙顶部或天棚吊顶下；

4.3.8  厨房区域或厨房热加工区（间）应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔，隔墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗。

4.3.9  厨房区域热加工间的上层有餐厅或其他用房时，其外墙开口上方应设置宽度不小于1.0 m、长度不小于开口宽度的防火挑檐；或建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙。

实体墙和防火挑檐的耐火极限和燃烧性能、均不应低于相应耐火等级建筑外墙的要求。

4.4  辅助区域

4.4.1  特大型和大型饮食建筑的辅助部分由食品库房、非食品库房、办公用房、化验室、工作人员更衣间、淋浴间、卫生间、值班室及垃圾和清扫工具存放场所等组成，中、小型饮食建筑的上述空间可根据实际需要选择设置。

4.4.2  饮食建筑宜根据食材和食品分类设置食品库房，并根据需要设置冷藏及冷冻设施，冷藏设施的设置应符合国家及地方相关规范的要求。

4.4.3  各类库房天然采光时，侧窗窗洞面积不宜小于地面面积的1/6。自然通风时，通风开口面积不应小于地面面积的1/10。

4.4.4  饮食建筑内需要设置化验室时，面积不宜小于12㎡，其顶棚、墙面及地面应便于清洁并设有给水、排水设施。

4.4.5  工作人员更衣间与主副食加工场所应邻近布置，宜按全部工作人员男女分设，每人一格更衣柜。更衣间入口处应设置采用非手动式开关的洗手、干手消毒设施。

4.4.6  应按全部工作人员最大班人数分别设置工作人员男、女卫生间，卫生间应设在食品处理区以外并均为水冲式卫生间。男女卫生间的前室应设置采用非手动式开关的洗手、干手消毒设施，前室门不应朝向餐厅和各食品加工区。卫生设施数量的确定应符合国家现行行业标准《城市公共厕所设计标准》CJJ14的规定，全部工作人员最大班人数25人以下者可男女共设一处卫生间，但应有可靠措施保证隐私。

4.4.7  清洁间和垃圾间应选择相对隐蔽的部位设置，且不应影响食品安全，垃圾间的位置还应考虑方便垃圾及时外运。清洁间和垃圾间室内装修用材和构造做法应该方便清洁、避免异味外溢。

4.4.8  饮食建筑内的办公用房宜设置在辅助区域主入口附近。办公用房宜有天然采光和自然通风条件。

5   建筑设备

- 5.1  给水排水

5.1.1  饮食建筑应设置给水排水系统，其用水定额及给水排水系统的设计应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的规定。

5.1.2  饮食建筑的生活用水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的有关规定。

5.1.3  应根据饮食建筑规模、当地气候条件、热源条件确定热水供应范围和系统形式，当加热设备采用燃气热水器、电热水器时，必须带有保证使用安全的装置。

5.1.4  空调冷却用水应采用循环冷却水系统。

5.1.5  卫生器具和配件应采用节水型产品，卫生间宜采用延时自闭式或感应式水嘴或冲洗阀，厨房洗手盆水嘴宜采用非手动开关。

5.1.6  排水横管不得布置在厨房的主副食操作、烹调、备餐的上方。当受条件限制不能避免时, 应采取防护措施。

5.1.7  厨房的排水应符合以下规定：

1  含油污水排水应经除油处理后再排入污水管道；

2  采用明沟排水时，排水沟与排水管道连接处应设置格栅或带网框地漏，并设水封装置。

3  污水采用管道排除时, 其管径应比计算管径大一级,且干管管径不得小于100mm,支管管径不得小于75mm；

5.1.8  对于有可能结露的给水排水管道应采取防结露措施。

5.2  供暖通风和空气调节

5.2.1  饮食建筑应根据规模、使用要求及所在气候区，设置供暖、通风及空气调节系统，并应根据当地的气象、水文、地质条件及能源情况，选择经济合理的系统形式及冷、热源方式。

5.2.2  当设置供暖、通风及空气调节时，室内空气计算参数应按下列情况采用：

1  当采用室外自然空气冷却时，用餐区域、公共区域的温度不应高于32℃；

2  当设置供暖时，供暖房间室内设计温度应符合表5.2.2.2的规定；

表5.2.2.2  供暖房间室内设计计算参数

| 房间名称 | 室内设计温度 ℃ |
| --- | --- |
| 用餐区域、公共区域 | 16～18 |
| 厨房区域 | 10～16 |
| 干菜、饮料库 | 8～10 |
| 蔬菜库 | 5 |
| 洗消间 | 16～18 |

3  当设置空气调节时，空调房间室内设计计算参数应符合表5.2.2.3的规定；

表5.2.2.3  空调房间室内设计计算参数

| 房间名称 | 室内温度 ℃ |  | 室内湿度 % |  | 室内风速m/s |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 夏季 | 冬季 | 夏季 | 冬季 | 夏季 | 冬季 |
| 用餐区域、公共区域 | 25～28 | 18～24 | ≤65 | ≥30 | ≤0.3 | ≤0.2 |
| 食品、酒水库 | ≤32 | ≥5 |  |  |  |  |

注：空气调节系统冬季供热时，室内温度18～20℃；空气调节系统冬季供冷时，室内温度20～24℃。

4  用餐区域、公共区域的噪声标准：一般应不大于55dB（A）；

5  用餐区域、公共区域的新风量应不小20m3/(h.人)。

5.2.3  供暖通风及空气调节系统的设置应符合下列规定：

1  设供暖时，严禁采用有火灾隐患的供暖装置；

2  平面面积较大、内外分区特征明显的饮食建筑，宜按内外区分别设置空调风系统；

3  大型、特大型饮食建筑内区全年有供冷要求时，过渡季节宜采用室外自然空气冷却，供暖季节宜采用室外自然空气冷却或天然冷源供冷；。

4  对于设有空调系统的用餐区域、公共区域，当过渡季节自然通风不能满足室內温度及卫生要求时，应采用机械通风，且应满足室内风量平衡；

5  大型、特大型火锅店、烧烤店宜设置排风罩，且考虑室内风量平衡；

6  空调及通风系统应设空气过滤装置，且初级过滤器对大于或等于5μm的大气尘计数效率不应低于60%，终极过滤器对于大于或等于1μm的大气尘计数效率不应低于50%；

7  用餐区域、公共区域的空气调节系统宜采取基于CO2浓度控制的新风调节措施；

8  寒冷地区带中庭的大型、特大型饮食建筑的门斗应设供暖设施；首层宜加设地面辐射供暖系统。

5.2.4   厨房区域应设通风系统，通风设置应符合下列规定：

1  通风系统运行时，厨房区域加工制作区(间)应维持负压，防止油烟等污染餐厅。

2  热加工区（间）一般应采用机械排风；当措施可靠时，也可设置出屋面的排风竖井或设有挡风板的天窗等有效自然通风措施。

3  产生油烟的设备，应设有机械排风系统，且应设油烟净化装置，排放的气体应满足有关排放标准的要求。

4  产生大量蒸汽的设备，应设机械排风系统，且应有防止结露或凝结水引泄的措施。

5  厨房区域加工制作区（间）应设岗位送风，夏热冬冷和夏热冬暖地区宜设降温送风，严寒和寒冷地区宜设加温送风。

5.3  电气

5.3.1  饮食建筑电气负荷，应根据其重要性和中断供电所造成的影响和损失程度分级，并应符合下列规定：

1  大型、特大型饮食建筑的经营管理用计算机系统用电为一级负荷中的特别重要负荷，用餐区域、公共区域的备用照明用电为一级负荷，自动扶梯、空调用电为二级负荷；

2  中型饮食建筑用餐区域、公共区域的备用照明用电为二级负荷；

3  小型饮食建筑的用电为三级负荷；

4  饮食建筑中的计算机管理设备的负荷等级应与建筑物内电气设备之最高负荷等级相同，并应设置不间断供电电源；

5  饮食建筑的大型冷藏、冷冻设备宜配置备用电源。

6  饮食建筑中的消防用电设备的负荷等级应符合相应防火规范的规定。5.3.2  饮食建筑的照明设计，为达到显示食品特点、吸引顾客和美化室内环境等目的，应符合下列要求：

1  照明设计应与室内设计和饮食工艺设计统一考虑；

2  对照度、亮度在平面和空间均宜配制恰当，使一般照明、局部重点照明和装饰艺术照明能有机组合；

3  为表达不同饮食建筑用餐区域的特定光色气氛和食品的真实性或强调性显色、立体感和质感，应合理选择光色间对比度、不同色温和照度要求。

5.3.3  饮食建筑各类房间照度的标准值应符合表5.3.3的规定。

表5.3.3  饮食建筑照度标准值

| 序号 | 房间名称 | 参考平面及高度 | 照度(lx) | 显色指数Ra | 序号 | 房间名称 | 参考平面及高度 | 照度(lx) | 显色指数Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更衣室 | 地面 | 150 | 80 | 5 | 洗消间 | 0.75m水平面 | 200 | 80 |
| 2 | 粗加工区（间） | 0.75m 水平面 | 200 | 80 | 6 | 自助餐厅 | 0.75m水平面 | 300 | 80 |
| 3 | 细加工区（间） | 0.75m 水平面 | 300 | 80 | 7 | 普通餐厅 | 0.75m水平面 | 200 | 80 |
| 4 | 热加工区（间） | 0.75m 水平面 | 300 | 80 | 8 | 宴会厅 | 0.75m水平面 | 150~500 (可调光) | 90 |

### 5.3.4  设在地下层（室）内的饮食建筑各类用房，如无天然光或天然光不足时，宜将设计照度提高一级。

### 5.3.5  各类饮食建筑的食品展示台、展示柜等应设局部照明。

### 5.3.6  饮食建筑的粗加工区（间）、细加工区（间）、热加工区（间）、洗消间等场所安装的电气设备外壳、灯具、插座等的防护等级不应低于IP54，操作按钮的防护等级不应低于IP55。

### 5.3.7  饮食建筑除按《建筑设计防火规范》GB50016设置应急照明外，应急照明的设计还应符合下列规定：

### 1  中型及中型以上饮食建筑的厨房区域应设置供继续工作的备用照明，其照度不应低于正常照明的1/5；用餐区域应设置供继续营业的备用照明，其照度不应低于正常照明的1/10；

2  小型饮食建筑的厨房区域、用餐区域，宜设置备用照明，其照度不应低于10Lx；

3  一般场所的备用照明的启动时间不应大于1.5s，贵重物品区域和收银台的备用照明应单独设置，其启动时间不应大于0.5s；

5.3.8  厨房专间内应设置紫外线消毒灯（3w/m2)），每天开班前进行紫外线消毒，灯具的开关应设置在厨房专间外并应有明显标志，以免误开启。厨房专间内应配备紫外辐射照度计，以对紫外线强度进行监测。

5.3.9  厨房区域加工制作区（间）的电源进线应留有一定余量，配电箱留有一定数量的备用回路。电气设备、灯具、管路应有防潮措施。

5.3.10  厨房区域及其他环境潮湿的场地的配电回路，应设置漏电保护。

5.3.11  饮食建筑的弱电及智能化系统应根据其经营性质、规模等级、管理方式及服务对象的需求进行设置，并应符合下列规定：

1  中型及中型以上饮食建筑的大厅、休息厅、总服务台等公共区域，应设置公用直线和内线电话，并设置无障碍电话；小型饮食建筑的服务台宜设置公用直线电话；

2  中型及中型以上饮食建筑的公共办公区域、休息厅、总服务台和顾客休闲场所等处，宜设置商业管理或电信业务运营商宽带无线接入网；

3  饮食建筑综合布线系统的配线器件与缆线，应满足千兆及以上以太网信息传输的要求，并预留信息端口数量和传输带宽的裕量；饮食建筑的每个工作区应根据业务需要设置相应的信息端口；

4  中型及中型以上饮食建筑应设置商业管理无线对讲通信覆盖系统；

5  中型及中型以上饮食建筑应在建筑物室外和室内的公共场所设置信息发布系统；

6  中型及中型以上饮食建筑的等候区、包间内应设置有线电视信号接口；

7  中型及中型以上饮食建筑的用餐区域和公共区域应设置背景音乐广播系统，该系统应受火灾自动报警系统的联动控制；

8  饮食建筑应按区域和经营模式设置供能计量；

9  饮食建筑的安全技术防范系统设置应符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB50348的有关规定，大型、特大型饮食建筑的加工区、厨房、传菜区域应设置图像监视系统；中型饮食建筑的加工区、厨房、传菜区域宜设置图像监视系统；

10  大型、特大型饮食建筑应设置顾客人数统计系统，中型饮食建筑宜设置顾客人数统计系统；

11  大型、特大型饮食建筑的用餐区域应设置桌铃服务系统，中型饮食建筑的用餐区域宜设置桌铃服务系统；

12  中型及中型以上饮食建筑应设置商业信息管理系统，该系统应根据商业规模和管理模式设置前、后台系统管理软件。

本规范用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1  《建筑给水排水设计规范》GB 50015

2  《建筑设计防火规范》GB 50016

3  《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019

4  《建筑采光设计标准》GB50033

5  《建筑照明设计标准》GB 50034

6  《民用建筑隔声设计规范》GB50118

7  《公共建筑节能设计标准》GB 50189

8  《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

9  《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

10 《安全防范工程技术规范》GB 50348

11 《民用建筑设计通则》GB 50352

12 《无障碍设计规范》GB 50763

13 《生活饮用水卫生标准》GB 5749

14 《室内空气质量标准》GB/T 18883

15 《汽车库建筑设计规范》JGJ 100-98

16 《城市公共厕所设计标准》CJJ 14

17 《全国民用建筑工程设计技术措施》2009版

中华人民共和国行业标准

饮食建筑设计规范

JGJ 64-201×

条文说明

修订说明

《饮食建筑设计规范》（JGJ64-201X），经住房和城乡建设部XXXX 年XX月XX日以第XX号公告批准发布。

本规范是在《饮食建筑设计规范》JGJ64-89的基础上修订而成，上一版的主编单位是中国建筑东北设计院、辽宁省食品卫生监督检验所，主要起草人员是陈式桐、陈瑞璜、谭永凤、贾树学、赵先智、李兴林、李冠儒、王旭太。本次修订的主要技术内容是：1. 对总则、基地和总平面、建筑设计和建筑设备各章的内容进行了修订；2.增加了术语的内容。

本规范修订过程中，编制组进行了饮食建筑的调查研究，总结了原规范实施以来我国饮食建筑工程建设的实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准，通过调查研究取得了饮食建筑设计的重要技术参数。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《饮食建筑设计规范》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明，还着重对强制性条文的强制性理由做了解释。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目  次

1  总则	22

3  基地和总平面	25

4  建筑设计	27

4.1  一般规定	27

4.2  用餐区域和公共区域	29

4.3  厨房区域	30

4.4  辅助区域	9

5  建筑设备	11

5.1  给水排水	11

5.2  供暖通风和空气调节	11

5.3  电气	13

1  总则

1.0.1  本规范是在《饮食建筑设计规范》JGJ64-89（以下简称原规范）的基础上修订的，原规范实施二十多年来，由于经济的高速发展和人们生活质量的迅速提高，饮食建筑有了迅猛的发展，厨房设备、物流方式、市场供求均发生了较大变化，这期间卫生部、国家食品药品监督管理局也颁布或修订了一些饮食建筑卫生管理等方面的法规，为适应饮食建筑建设需要，对原规范进行了修订。

本规范对饮食建筑设计在适用、安全、卫生、经济和节能环保等方面提出了基本要求。

1.0.2  饮食建筑新建、改建和扩建工程的建筑设计应遵照执行本规范。本规范适用于有就餐空间的饮食建筑，有单独修建的饮食建筑，也有以各种不同形式附建于各类旅馆、商业、办公、游乐场、车站、码头、航空港以及其他性质的公共建筑之内的饮食建筑，本规范不适用于中央厨房、集体用餐配送单位、医院和疗养院的营养厨房、无就餐场所的食品店。

1.0.3  饮食建筑的分类方式很多，可以按菜系分类、按消费档次分类、按消费群体分类、按市场特性分类、按业态分类等。本规范按经营方式、饮食制作方式和服务特点将饮食建筑分为餐馆、快餐店、饮食店、食堂四大类。分类也参照了中华人民共和国商务部《餐饮业态分类》（报批稿）、卫生部《餐饮业和集体用餐配送单位卫生规范》（卫监督发【2005】260号文件）、《餐饮服务食品安全操作规范》（国食药监食【2011】395号文件）等相关文件的分类方法，比原规范增加了快 餐店这一类型。

1.0.4  饮食建筑的规模从几十平方米到几千平方米，大的高校食堂甚至上万平方米，如果将规模分类，与使用功能、各种用房面积分配、技术参数等多方面存在关联。本规范按照餐馆、快餐店、饮食店的座位数、营业面积划分规模；食堂的用餐形式、饮食制作、服务特点与餐馆不同，用餐时间短，每餐可以多人次使用同一张餐桌，因此利用服务人数划分规模更直接。规模的划分参照了《餐饮服务食品安全操作规范》（国食药监食【2011】395号文件）、《食品安全管理体系餐饮业要求》对各类餐饮规模的划分方法，使规模的界定便于与卫生部门的相关规定协调一致。

由于现行《饮食建筑设计规范》滞后于当前餐饮业的发展现状，对于饮食建筑设计、卫生部门的审查均带来一定问题，因此各地均出台相应的管理措施，如《上海市餐饮服务许可管理办法》（沪食药监法【2011】669号）、《深圳市餐饮服务许可实施办法》（修订版）（深市监规【2012】9号）、《北京市餐饮服务许可管理办法》（京卫法监字【2013】28号），其条文更细化，相关指标也与上述标准一致。

1.0.5~1.0.6  饮食建筑与其他类型建筑不同的是除了提供舒适建筑环境、空间外还需要强调食品安全、食品卫生等方面的重要性；厨房的流程安排除了满足使用、卫生等方面的要求，也要考虑工作人员工作效率的提高。

我国地域辽阔，各地餐饮业的发展情况有很大不同，因此设计需结合当地情况，同时考虑节约能源与环境保护的因素。

1.0.7  饮食建筑设计涉及建筑、结构、防火、热工、节能、电气、给排水、暖通空调等，各专业已有规范规定的内容，除必要的重申外，本规范不再重复。因此饮食建筑在设计时除应执行本规范外，尚应符合国家现行的有关标准的规定，同时还要符合国家和地方食品药品监督管理局相关标准的规定。

3 基地和总平面

3.0.1  饮食建筑的修建和运营管理涉及多个城市管理部门的管理职权，因此除了满足饮食建筑自身的运营和环境条件外，还必须满足这些城市管理部门相应的要求。

在建筑使用过程中，常见原有建筑功能空间被改成餐饮功能，但又缺乏油污排放、残留物、废弃物处理以及消防安全疏散等条件。在这种情况下，必须按照相应城市管理部门的管理要求，采取有效措施妥善解决，不得影响食品安全、人员安全疏散和造成环境污染。

3.0.2  在一些地区，不重视规避污染源对食品安全的威胁，因此本条也强调了饮食建筑的外部环境条件。

污染源概念比较广泛。扩散性污染源指粉尘、有害气体、有害液体、放射性物质和其他扩散性污染源。其它有碍公共卫生的污染源包括粪坑、污水收集池、牲畜棚圈、暴露垃圾场（站）、旱厕等，因为难以一一列举，故在规范条文中统称为污染源，意指可能影响食品安全及用餐环境的一切其它环境因素。

饮食建筑与污染源之间的安全防护距离因为饮食建筑的规格档次、污染源类别和风向位置等客观条件可以不一致，具体的安全距离由相关的食品卫生监督机构根据具体情况而定。例如在《餐饮服务食品安全操作规范》（国食药监食【2011】395号文件）第十五条中规定饮食建筑“应距离粪坑、污水池、暴露垃圾场（站）、旱厕等污染源25m以上。”

3.0.3  饮食建筑的货流包括洁净货流和非洁净货流，洁净货流如食材的运入与食品的运出，非洁净货流如食物加工过程中需要的易燃、易爆物品运入，以及废弃物、食品残留物的运出。在有条件时，这两种货流应该分开设置。但在实际的基地流线规划中，确有一些中小型饮食建筑受基地环境所限，基地出入口无法做到人流、洁净货流和非洁净货流分开设置。为配合设计实践，本次修订特别规定大型以上饮食建筑的基地应该作到这三种流线分别设置。

对于中、小型饮食建筑基地内无法分别设置上述三种流线的，作出了相应的保证食材和食品不受污染的规定。中小型饮食建筑基地内易燃、易爆物品及废弃物的运输时间可以与营业时间错开，避免与人流和洁净货流混淆交叉。

3.0.4  除了保证饮食建筑自身的食品安全外，由于饮食建筑会产生油烟、气味、噪声与垃圾，会对周边建筑物和环境造成污染。因此在饮食建筑的实际运营中，应采取有效措施或利用相关的设备及技术，防止饮食建筑对相邻外界环境产生不良影响和污染。例如，有的城市已经明令不得在非临街的居住建筑下面附建有油污和噪声污染的餐饮功能空间。

3.0.5  中型以上饮食建筑的客流量较大，多数顾客开车来就餐。调研发现，基地有无停车空间直接影响到饮食建筑的经营效益。在调研中还发现，不少饮食建筑由于没有配置专用的停车空间，顾客不得不利用城市道路停放车辆，对城市交通造成极大影响，因此强调中型以上饮食建筑基地应配置停车空间，包括地面停车场和地下车库。饮食建筑配置停车位的数量要求各地规定不一样，应按各地具体规定执行。

《无障碍设计规范》GB50763-2012第8.1.2条规定，“建筑基地内总停车数在100辆以下时”应设置不少于1个无障碍机动车停车位，100辆以上时应设置不少于总停车数1％的无障碍机动车停车位。除了停车位数量外，该规范还对无障碍机动车停车位的设计要求作了具体规定。

4  建筑设计

4.1一般规定

4.1.1  结合国内的实践，为便于建筑空间的布局、人流和食品流线的组织以及食品安全防范的设计，本规范将饮食建筑划分为用餐、厨房、公共和辅助四个区域，每个区域有相关的功能区和用房组成。

4.1.2  用餐区域每座最低使用面积指标要求是根据目前常用餐厅内的桌椅尺寸、间距与布局方式、厅内各种通道及必须的空间宽度做出各种不同规模、不同使用要求、不同布置形式的餐厅方案，而从中选择较低指标确定的，设计方案所采用的各项参数为：

1.厅内家俱尺寸：

8人圆桌直径1.30m

10人圆桌直径1.50m

12人圆桌直径1.80m

4人方桌：0.85m×0.85m(餐馆餐厅用),0.75m×0.75m(快餐店餐厅用)，0.80~0.9m×1.20m（火锅店、烧烤店餐厅用）

6人条桌：0.80m×1.50m（中餐厅或饮食店餐厅用），0.90m×1.60m（西餐厅用）

西餐厅四人厢座：1.50m×1.80m

饮食店餐厅四人厢座：1.20m×1.60m

2.桌间距离与厅内道路宽度：

正面布置：桌边至桌边，仅就餐者通行时1.45m；

桌边至桌边，有服务员通行时1.80m；

桌边至桌边，有小车通行时2.10m；

桌边至墙边，仅就餐者通行时0.90m；

桌边至墙边，有服务员通行时1.35m；

斜向布置：桌角至桌角，仅就餐者通行时0.90m；

桌角至桌角，有服务员通行时1.30m；

桌角至桌角，有小车通行时1.50m；

桌角至墙边，仅就餐者通行时0.70m；

桌角至墙边，有服务员通行时1.10m；

厢座外缘至斜向布置的桌角，仅就餐者通行时0.90m；

厢座外缘至斜向布置的桌角，有服务员通行时1.30m；

厢座外缘至斜向布置的桌角，有小车通行时1.50m；

采用以上参数，结合用餐区域常用的开间、跨度所作的各种形式、各种规模的用餐区域每座使用面积为0.84~2.00m2/座。

从加拿大《建筑设计资料集成》中的餐馆部分查到，餐厅每座使用面积0.88~1.16m2/座；从日本建筑学会的《建筑设计资料集成》中查到，餐馆的人均使用面积为0.80~1.40m2/座。

再根据现有餐馆、饮食店的实例调查和分析所收集到的一些单位设计资料可以看出，各类餐馆、饮食厅的每座面积数均较原规范有所提高（数值在1.10~4.00m2/座），很多家餐馆的每座面积数平均值已超过2.00m2/座，这其中不包括规模稍大的餐馆设置包间，有的包间内可唱卡拉OK，设休息用沙发，环境舒适，每座面积数更高。还有火锅店、烧烤店端送或手推车运送量大，走道要宽敞，1.0m以上最好，桌面由于火锅和烧烤炉占用较大，四人桌一般需要0.80~0.90m×1.20m左右；自助餐厅中顾客需要经常起身走动盛取食物，餐桌与餐桌、餐桌与餐台之间必须有足够宽的通道。餐厅的其他设施所占空间约0.1 m2/座，因此将餐馆的每座最小使用面积定位1.3m2/座；

酒吧、茶馆、咖啡厅一般室内环境优雅，桌椅布置舒适，若设置音乐茶座或其他功能时，可达到1.5~1.7m2/座；快餐店、食堂吃饭讲求效率，座位布置较为紧凑，同时也考虑快餐取餐及食堂排队的前部空间约占0.11，因此确定为1.1m2/座。

规范中仅规定每座最低使用面积，随着经济发展、社会的进步和人民生活水平的提高，就餐者对就餐环境的要求也相应提高，有条件者可高出此要求。

4.1.3  原有规范中餐馆餐厨比为1:1，其中厨房包括辅助部分的内容，在实地调查中及设计实践中，大家对此反应较大，认为厨房面积偏大。

随着社会经济的发展，技术的进步，厨房设备、市场供求、物流方式等方面都在发生变化，由此带来的厨房的加工、储藏等方面也相应变化，例如，净菜上市使厨房的副食粗加工面积可以适当减少；粮油市场开放，供应商可随时送货上门，使储存这类物品的库房面积也相应减少；冷库的设计也多采用成品组装冷库，或规模较小的餐馆采用冷柜储藏，也免去了建筑冷库的附设机房、温度控制和防潮、保温等构造所需要的面积；现代化的厨具设备，可使主、副食的加工制作分别在一个空间内完成，仅从流程上分开，利用操作台、柜做分隔，或立体布局，充分利用空间，减少了分隔成小间所占用的走廊面积和墙体面积；能源的改革，以气代煤或以电（油）代煤，又可以取消烧火间的面积。许多餐馆的养生池也设置于餐馆的大厅内，还有中央厨房、快餐配送等也都减少了厨房的面积。因此厨房面积在相应减小的情况下，也能满足卫生和厨房工艺的要求。

实地调研的一些城市的餐馆和对国内其他设计院的函调资料如下：深圳市的塔里木河大酒店餐厨比为1:0.15，巴乡缘为1:0.14，满廷芳为1:0.25，北来顺饭庄为1:0.64，一品小肥羊为1:0.19；厦门市的滨北牡丹酒店餐厨比为1:0.50，松柏牡丹酒店1:0.38，会展中心餐厅1:0.35，建发餐饮中心1:0.82，马可波罗酒店1:0.72；沈阳市的老八件餐馆（二部）餐厨比为1:0.38，辽宁大剧院餐厅1:0.78，商贸饭店中餐部1:0.50、西餐部1:1，稻香渔港酒店1:0.40，华北活鱼府1:0.30，丽都喜来登饭店中餐宴会厅1:0.68、韩国餐厅1:0.55，天宝大厦餐厅1:0.60，世腾宾馆1:1；北京实华饭店中餐部餐厨比约1:0.50；哈尔滨市的滨江酒楼餐厨比为1:0.55，会友轩1:0.30，福顺酒楼1:0.37，春庆酒楼1:0.34；重庆的哈尔滨饺子馆餐厨比为1:0.50，北方饺子城1:0.67，福掌柜川菜坊1:0.50，两江红火锅店1:0.50，乡村鸡快餐店1:0.57；南海市枫丹白露中餐厅餐厨比为1:0.93；石家庄市康采广场1:0.94。餐厨比从1:0.14~1:1，餐厨比平均值为1:0.50以下。

调查资料表明，各地餐馆的餐厨比均比原规范要求有所降低，且各地卫生监督部门对餐饮业餐厨比面积的要求也有所降低。

《中华人民共和国食品安全法》颁布以及2010年《餐饮服务食品安全监督管理办法》颁布后，《餐饮业和集体用餐配送单位卫生规范》（卫监督发【2005】260号）、《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》GB/T22000-2006中对餐饮业的要求及《餐饮服务食品安全操作规范》（国食药监食【2011】395号文件）中均提出了推荐的各类餐饮业场所布局要求，其中，厨房面积相对于原规范减少很多。

以上文件颁布后，许多地区的食品卫生监督机构均做出适合自己城市和地区的餐饮业及食品卫生等方面的相应管理规定，有的直接引用上述相关规定的内容，有的写出具体餐厨比如下：

天津市《餐饮业食品卫生管理办法》实施细则规定，正餐制售，建筑面积81~150m2，厨房的最小使用面积25m2以上，全项制售，建筑总面积151m2以上，厨房的最小使用面积50m2以上；

《南海市餐饮业设施及卫生要求》中规定，经营大中型饭店，食品加工场所与餐厅的面积比应当不小于1:2（即餐厨比1:0.5）；

《沈阳市小型餐饮业卫生管理办法》中规定，灶间与餐厅比例不小于2:3（即餐厨比为1:0.67）；

《北京市小型餐饮业生产经营场所及设施卫生标准》中规定餐厅、厨房、库房面积的比例应为1:0.8:0.2（即餐厨比为1:1）。

卫生系统有关参考资料中有涉及餐厨比问题的，如：

中国卫生工程学2003年11月第2卷第4期《食堂及饭店建筑设计卫生审查要点》一文中指出，餐厅与厨房的面积比例应保持在1.2~1.5:1（即餐厨比为1:0.83~1:0.67）。

从以上资料分析，各地区卫生监督部门对餐厨面积比例中厨房面积的要求均有所降低。

本规范规定的食品处理区与用餐区域的比例参考以上内容作出规定，同时也允许使用半成品的加工的饮食建筑、火锅店、烧烤店的厨房面积有所减少。厨房的面积也可以根据实际需要增加。

4.1.6  为了保证食品的卫生，饮食建筑的用餐区域、厨房区域、食品库房等相关用房应在门窗、洞口、缝隙、地面、墙身、排水口等部位分别做好防老鼠、蟑螂、苍蝇和其他有害昆虫及防尘、防潮、防异味、通风等有效措施。

《餐饮服务食品安全操作规范》（国食药监食【2011】395号文件）也强调了厨房区域、食品库房以下部位的做法，如地面应用无毒、无异味、不透水、不易积垢、耐腐蚀和防滑的材料铺设，且平整、无裂缝；墙壁应采用无毒、无异味、不透水、不易积垢、平滑的浅色材料构筑；门、窗应装配严密，与外界直接相通的门和可开启的窗应设有易于拆洗且不生锈的防蝇纱网或设置空气幕，与外界直接相通的门和各类厨房专间的门应能自动关闭；室内窗台向内倾斜45度或采用无窗台结构；天花板应选用无毒、无异味、不吸水、不易积垢、耐腐蚀、耐温、浅色材料涂覆或装修，天花板与横梁或墙壁结合处有一定弧度（曲率半径在30mm以上），应易于清扫，能防止害虫隐匿和灰尘积聚，避免长霉或建筑材料脱落。

4.1.7  卫生清扫是饮食建筑每天或即时应该进行的工作，为了方便观瞻，卫生工具应有固定的区域存放及清洗，考虑卫生的要求提出与厨房区域分开。

4.1.9  饮食建筑设计及施工时应选用有害物质含量在国家相关标准控制之内、有利于环境保护的材料。有关控制建筑材料、装修材料中有害物质含量的国家标准有多个，民用建筑工程常用的标准为《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325。另外编号GB18580~GB18585的国家标准及《建筑材料放射性核素限量》GB6566也都有对于建筑材料控制的相关规定。

4.2用餐区域和公共区域

4.2.1  对于餐厅的室内净高的规定：对于中、小型餐厅考虑主要为宴请服务，室内通风换气无空调时易于处理，因此规定最低处不宜低于2.6米，设空调者保证其空间净高不低于2.4米；大型餐厅考虑空间尺度的匹配及人的心理感受，净高不应低于3米；异形顶棚指斜屋面顶棚或高低不同的吊顶等，仅对最低处提出要求。

4.2.2  参考我国《建筑设计资料集》、日本的《设计资料集成》有关人体尺度的数据及目前调研情况，仅就餐者通行时，净宽不小于0.50m，就餐者稍侧身即可顺利通过；有服务员通行时，净宽不小于0.90m，系一人持餐具或菜肴正面走过，相遇的空手返程者或就餐者侧身稍让；有小车通行时，净宽1.20m，系按一餐车或一个持餐具或菜肴者与空手返程者或就餐者并行的尺度。

规范只规定了通行宽度的最小尺寸，美食广场、酒吧、咖啡厅等布局方式灵活，为提高就餐环境的舒适度，通行宽度可根据实际需要适当加大。

4.2.3  餐厅应为顾客提供舒适的室内环境，良好的采光和通风等基本条件，规范参考了《建筑采光设计标准》GB50033-2013民用建筑采光等级Ⅳ级标准的相关要求，采光系数标准值为2%，窗地面积比采用Ⅲ类光气候区采光等级Ⅳ级的窗地面积比1/6，其他各类光气候区的窗地面积比应乘以相应的光气候系数K，其他各类光气候区K值可按照表4-1取值。

表4-1  光气候系数K值

| 光气候区 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K值 | 0.85 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 |

注：本表格数值取自《建筑采光设计标准》GB50033-2013

参考《民用建筑设计通则》GB50352-2005，直接自然通风时，通风开口面积不小于该厅地面面积的1/20,无自然通风的餐厅需设机械通风排气设施。

4.2.4  饮食建筑保证卫生要求是首要问题，因此对顶棚、墙面、地面等的选材与构造方面提出光滑、不积灰、宜于擦洗等规定。

4.2.7  快餐店有时设在大型综合体内，与商业的卫生间公用，因此店内可能无卫生间，建议设置洗手盆方便使用，并宜设置儿童用洗手盆。

4.3厨房区域

4.3.1  厨房区域作为供应用餐区域的主要加工部位，由主食加工区（间）、副食加工区（间）、备餐区（间）、厨房专间、餐用具洗涤消毒间、餐用具存放间等组成，而且主、副食的加工各有其操作顺序，又有各自的卫生要求，规范对其组成内容明确规定，以免有所遗漏。

1  主食加工区（间）包括：

米、面、杂粮等的清洗及做成半成品的制作区（间）和将制作好的半成品进行蒸、煮、烤、烙、炸等热加工区（间）。

2  副食加工区（间）包括：

对肉类的粗洗、剔骨、去皮、分块；对禽类的宰杀、拔毛、开膛、清洗；对鱼、虾、蚌类水产品的刮鳞、剪须、去壳、开膛、冲洗；对海产品的发泡冲洗；对蔬菜类择选、冲洗等的粗加工区（间）。粗加工好的生食部分送至细加工区（间），部分冷藏待用。

对于粗加工好的各种生食按照菜肴要求洗、切、称量、配好装盘送入细加工区（间）。其加工好的半成品部分送入热加工区（间）进行热加工，部分冷藏待用。

对于洗、切、配好的半成品菜肴，送至热加工区（间）加以调料，进行煎、炒、烹、炸、扒、焖、煮等，将生食做成熟菜供应用餐区域使用。

3  冷荤拼盘、生食海鲜、裱花蛋糕极易受细菌污染，所以要求厨房专间单独设置。冷荤又分制作与拼配两部分，制作属于副食加工。

副食加工还包括风味餐厅的特殊加工间，如烤鸭间、烤肉间等等。

4  备餐区（间）包括：主、副食备餐，可以单独设置房间，也可以结合售饭口设置。

4.3.2  饮食店的厨房区域是饮食店中供应用餐区域的加工部位，由加工区（间）、餐用具洗涤消毒间、餐用具存放间、付货处等部分组成。由于饮食店种类繁多，制作区（间）的内容也不一致，主要分以下几种：

1  冷食加工区（间）包括：原料调配并煮成浆；进行冰激凌、冰棒、冰点心等冷食制作；装冰激凌的蛋托等其他项目的制作和包装加工好的食品冷藏。

2  饮料加工区（间）包括：原料配制，饮料煮制，冷饮料的冷却、存放等。

3  各种中、西糕点、甜咸小吃、冷荤成菜等的制作间，分别与餐馆厨房主、副食加工区（间）的要求相同，即不重述。

饮食制作加工并非包括上述全部内容，须视其经营项目及自加工能力而适当增减其制作间的内容。

4.3.3  根据有序地操作需要，规范强调厨房按主、副食的工艺流程布置与分隔加工区（间），并严格做到原料与成品、生食与熟食严格分开。副食粗加工间由于水产品较易带菌，故规范要求肉禽、水产的工作台和清洗池宜分设，为了避免设计中出现副食粗、细加工混流现象，规范提示粗加工后的原料送入细加工区（间）避免反流。

为防止冷荤、生食海鲜等的污染，切实保证其卫生条件，规范要求大型及大型以上饮食建筑在厨房专间的入口处加设有洗手、消毒、更衣设施的通过式预进间；无条件设置的中、小型饮食建筑在厨房专间入口处设置洗手、消毒、更衣措施。

如果厨房区域设于楼层或与用餐区域不在同层设有食梯时，为了保证卫生要求，规范强调必须生、熟食品分设。

4.3.4  通常厨房区域的各加工场所按卫生要求分隔，每个区域或房间的面积不会很大，且对热加工间的通风作了特殊要求，无需很高的空间，原规范规定厨房的室内净高不应低于3.0m。实际调研发现，由于许多商业经营模式不断变化，餐饮建筑许多是小型商业网点、原有旧建筑改造项目或附建在住宅的首层、附建在商业中的项目，厨房区域的净高很多不能达到3.0m的要求。现代厨房烹饪方式的改进，室内增设空调、加强通风，因此层高减小对室内空气的质量、人的感受影响不大。

《餐饮业和集体用餐配送单位卫生规范》（卫监督发【2005】260号）及《餐饮服务食品安全操作规范》（国食药监食【2011】395号文件）中对烹饪场所的高度要求也比原规范有所减小，因此本规范要求厨房区域各类加工制作场所的室内净高不宜低于2.5m。

4.3.5  厨房与饮食制作间内，工作道路的最小净宽主要是通过实地调查和征求对原规范的意见，大家认为以下尺度比较适宜，单边操作无人通行时定为0.7m，如热加工间灶台边至后面置放台边净距0.7m，便于厨师回身放取食品、器具，单人操作，此尺寸也算方便；有人通行时1.2m，即一人操作一人通行的空间，双边操作，无人通行时1.2m，有人通行时定为1.5m。有条件可适当加宽以上尺寸，也可以按照实际需要适当减少以上尺寸。对于西式快餐店，如麦当劳餐厅的生产、加工模式是按单生产，全部流程基于方便员工的有效传递来完成，减少食品传递的环节和距离可以提高效率，同时保证食品安全，因此规定快餐店可根据实际的需要减少操作台间的距离。

4.3.6  厨房区域为一般加工场所，不同于精加工场所对光线的要求，参考《建筑采光设计标准》GB50033-2013中住宅厨房和工业建筑食品类车间的相关要求，同时参考《民用建筑设计通则》GB50352-2005、《全国民用建筑工程设计技术措施》2009版的相关要求，规定天然采光、自然通风的加工间、侧面采光窗洞口面积不应小于地面面积的1/6，通风开口面积不应小于地面面积的1/10。

4.3.7  为保证厨房区域各制作间的卫生条件，对于室内各部位及固定设施表面均要求用材无毒、光滑、不易积灰、不渗水、耐擦洗，尤其厨房的窗台不应乱放杂物，故规范作了规定，建议采用窗台做成斜面的形式，也可以采用窗台离地较高等措施起到同样的作用。

厨房内运送食材、物品，给餐厅送餐等经常用到小推车，因此厨房地面不宜设置台阶，如有高差宜采用坡道的形式解决。

4.3.8  本条依据《建筑设计防火规范》GB50106-2014第6.2.3条5款要求，除居住建筑中套内的厨房外，宿舍、公寓建筑中的公共厨房和其他建筑内的厨房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔，隔墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗，确有困难时，可采用防火卷帘。可以在整个厨房区域设置防火隔墙，也可以在火灾危险性较大的热加工间的范围内设置防火隔墙。

4.3.9  沿用原有规范并参照《建筑设计防火规范》GB50106-2014及《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014对于外墙上、下层开口间的防火措施相关规定，增加了外墙上、下层开口间设置高度不小于1.2米实体墙的措施，避免了挑檐影响建筑立面。

4.4  辅助区域

4.4.1  饮食建筑内的食品库房和非食品库房应该分开设置。食品库房指主、副食品库房、冷藏库、干菜库、调料库、蔬菜库、饮料库等，在空间布局上应与厨房各加工制作区域邻近，关系密切。非食品库房指除了主副食品以外的食品容器、包装材料、食品加工工具、餐厅家具、杂品等库房，空间布局相对灵活。

清洁间指用来存放室内外环境清扫用具的房间，食材和餐具的清洁用具存放应在厨房区域内另行解决。垃圾间是指用来短暂存放食材加工废弃物和食品餐后残留物的房间。

由于经营规模、档次、经营方式、经营品类的不同，不宜对饮食建筑辅助部分各空间的具体组成、面积、设施等作具体要求。中、小型饮食建筑较难具备设置本条列举的所有辅助空间的条件，故本规范对中、小型饮食建筑不作统一规定，可以根据实际需要选择设置。

4.4.2  由于食材和食品种类繁多，为避免食材和食品产生霉变、腐烂、串味，甚至互相污染等现象，应根据食材和食品的性质分别设置库房。

市场中冷藏、冷冻设施的种类比较多，有条件针对不同的食品和储藏要求选用不同种类的冷藏设施甚至设置专用冷库。

4.4.3  本条关于饮食建筑库房的天然采光和自然通风开口面积的规定参照现行国家标准《建筑采光设计标准》GB50033-2013和《民用建筑设计通则》GB50352-2005及《全国民用建筑工程设计技术措施》2009版有关库房的相关条文确定。

4.4.4  本条规定有助于仪器、设备合理摆放，便于操作，创造洁净无污染的室内环境，满足基本检验条件。化验室的地面、墙面、门窗、天花板等的设计和装修要求应同食品库房。

4.4.5  在对不同的规模、档次、经营方式的饮食建筑进行实际调研中，我们发现存在着工作人员无固定更衣处，更衣处随意设置，男女混用等现象，易引发各类管理、食品安全等问题，且人性化不足。因此，特做出这一规定。

非手触动式水龙头开关主要包括脚踏式、肘动式或感应式等。

4.4.6  在饮食建筑实际使用过程中，常常出现不设工作人员卫生间或与顾客混用卫生间等现象，极易引发各类管理问题，人性化不足。因此本条强调应按全部工作人员最大班人数分别设置男、女卫生间。

工作人员卫生间内卫生设施的数量可以参照国家现行城镇建设标准《城市公共厕所设计标准》CJJ14-2005中3.2.7条的表3.2.7规定：

| 适用任何种类职工使用的卫生设施： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数量（人） | 大便器数量 | 洗手盆数量 |
| 1～5 | 1 | 1 |
| 6～25 | 2 | 2 |
| 26～50 | 3 | 3 |
| 51～75 | 4 | 4 |
| 76～100 | 5 | 5 |
| ﹥100 | 增建卫生间的数量或按每25人的比例增加设施 |  |
| 其中男职工的卫生设施 |  |  |
| 男性人数 | 大便器 | 小便器 |
| 1～15 | 1 | 1 |
| 16～30 | 2 | 1 |
| 31～45 | 2 | 2 |
| 46～60 | 3 | 2 |
| 61～75 | 3 | 3 |
| 76～90 | 4 | 3 |
| 91～100 | 4 | 4 |
| ﹥100 | 增建卫生间的数量或按每50人的比例增加设施 |  |

注：1  洗手盆设置：50人以下，每10人配1个，50人以上每增加20人增配1个；

2  男女性别的厕所必须各设一个；

3  无障碍厕所应符合《城市公共厕所设计标准》CJJ14-2005第7章的规定；

4  该表卫生设施的配置适合任何种类职工使用；

5  该表如考虑外部人员使用，应按多少人可能使用一次的概率来计算。

在大型、特大型饮食建筑内，供工作人员使用的男女厕所必需各设1个，而对于规模较小、工作人员较少的中、小型饮食建筑，经营面积有限，要求其分设男女卫生间是不现实的。因此参照《城市公共厕所设计标准》CJJ14-2005中第3.2.7条表3.2.7中的规定，将可以男、女共设一处卫生间的人数规定为25人以下，但应有可靠措施保证隐私。例如，在卫生间内分设隔墙到顶的男女厕位，或同一厕位采用能显示厕位当前使用状态的锁具等措施。

对于商场内的饮食广场、餐饮街等，若干相邻饮食建筑可以合设工作人员卫生间，在这种情况下，除了要保证卫生间使用方便外，应该按照所有饮食建筑全部工作人员最大班人数的总数配置卫生间的卫生设施。

4.4.7  用于饮食建筑室内外环境清扫、清洗和消毒的设备、用具，以及洗涤剂、消毒剂等均应放置在清洁间内妥善保管，而食材加工的废弃物和用餐残留物应在垃圾间内暂存待运出。中、小型饮食建筑无条件设置清洁间和垃圾间的，应该采取其它有效替代措施，如设置垃圾收集区，采用结构密闭的废弃物临时集中存放设施。

清洁间和垃圾间都可能产生异味，尤其是垃圾间异味更大，应该采取有效措施防止异味溢出。垃圾间的垃圾应该采取分类封装等措施，并及时运出。

4.4.8  办公用房设置在辅助区域主入口附近，一方面方便对员工的考勤管理，另一方面也方便后勤货物的查验监督。

中型及中型以上的饮食建筑，管理人员经常需要接待业务洽谈，因此提倡创造有天然采光和自然通风的较舒适的办公环境。

5  建筑设备

- 5.1  给水排水

5.1.1  《建筑给水排水设计规范》GB50015对用水定额及给水排水系统的设计都有规定。

5.1.3  规定了热水供应范围和选择系统形式的确定因素及采用燃气热水器、电热水器的使用安全要求

5.1.4  为了节约水资源，空调设备的冷却水应循环使用。

5.1.6  本条为强制性条文。引自现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的第4.3.6条

5.1.7本条对厨房的排水作了规定。

5.2  供暖通风与空气调节

5.2.1  位于温和地区的饮食建筑一般不设供暖、空调。

5.2.2  当饮食建筑营业厅空气温度高于320C时，顾客没有合适的消费环境，对长时间在营业厅内工作人员的健康也不利，工作态度不能得到保证。

因食物等储存条件的需要等情况，对室内温度有一定要求而设空调。

考虑人员的卫生要求，同时考虑对室内环境的影响，故适当加大新风量。

5.2.3  本条规定了供暖通风及空气调节系统设置的要求。

1  全空气空气调节系统分内外区设置系统的要求，主要是考虑到饮食建筑单层面积大时，内外区特征明显，系统分内外区设置能较好地满足不同区域室内温度的要求，节省系统运行能耗。

2  过渡季节机械排风的要求，主要是考虑到餐厅等房间没有对外开窗或设固定窗时，过渡季空调制冷机组停运，设有风机盘管空调系统的房间室內温度及卫生条件均不能满足使用要求时。

3  大型火锅店、烧烤店人员密集，加热炉多，产生的有害气体多，为保证室内环境要求设置排风罩；考虑室内风量的平衡，要求设置补风系统。

4  空气过滤的要求，主要是考虑到餐厅等人员多且流动性大，为保证在室人员的健康，将室内空气中病菌数量控制适当的范围内；设两级过滤是为了保护终级过滤器，提高其使用寿命。

5  新风量的调节要求，一般饮食建筑人员密度大，空调新风负荷大，但人员密度变化也大；为节约能源，在满足卫生要求的前提下，宜调节新风量，新风量可根据室内CO2浓度控制。

6  过渡季全新风运行要求，一般饮食建筑空调负荷大，为节省冷源系统运行费用，设有全空气空气调节系统时，过渡季应采取全新风运行。

5.2.4  本条规定了厨房与饮食制作间通风系统的设置要求。

1  一般来说，厨房与饮食制作间特别是中餐厨房都会产生大量的油烟及其它味道，通风系统运行时，厨房与饮食制作间应维持负压，能有效地阻止油烟和味道进入相邻的餐厅。

2  除中餐厨房外，有的西餐厨房和西点制作间产生的油烟很少，当措施可靠时，自然通风也能有效地解决通风问题，且自然通风简单，运行方便。

3  产生油烟的设备，应设独立的机械排风系统，其排风量应按有效地控制油烟的原则确定。系统应设一级或多级油烟处理装置，使排放的气体满足国家及地方有关排放标准的要求。

4  厨房区域制作间的蒸煮设备及洗涤设备均有可能产生大量的蒸汽，应设机械排风系统排除；系统运行中，特别是在冬季均有可能产生凝结水，应有引泄的措施。

5  为改善厨房区域制作间工作人员的工作环境要求设岗位送风，夏天较热地区宜设降温送风，冬天较冷地区宜设加温送风。

5.3  电气

5.3.6  饮食建筑的加工间、烹饪间、洗碗间属于潮湿场所，规定电气设备外壳等的防护等级是为了保证用电安全。

5.3.11  饮食建筑由于其业态和经营理念各不相同,其对弱电及智能化的需求千差万别,本条仅列出了常见的需求要求,各饮食建筑还需根据其运营需要增添相应的功能。